文档等级：

文档编号：

制动电阻器CAN通信协议

甲 方：

乙 方：（纯电动系统配套厂家）

编制日期：

有效日期：编制之日起有效

更改历史版本

| 版本号 | 更改描述 | 更改日期 | 更改人 |
| --- | --- | --- | --- |

目 录

1、	5

2、引用标准或文档	5

3、通讯规范	5

3.1、物理层规范	5

3.2、数据链路层规范	5

4、整车网络拓扑结构	6

5、CAN网络地址分配	6

6、整车系统报文帧汇总	7

7、CAN报文帧定义	8

7.1、整车控制器报文	8

7.1.2、整车控制器发送帧	8

7.2、高压配电柜报文（选择使用）	9

7.3、BMS报文	9

7.4、制动电阻发送报文	10

7.4.1、制动电阻器发送帧1	10

备注：	12

一级故障，断开主接触器，且故障不能自动复位；待故障解除后，重新上控制电，可复位。	12

优先显示一级故障，同级故障按照故障发生的先后顺序，一种故障未排除，其余故障不显示。	12

7.4.2、制动电阻器发送帧2	12

7.4.2、制动电阻器发送帧3	13

（备用ID为ID=0x18FE27E4 ，供厂家诊断仪用，具体由厂家自定义）	13

1、

2、引用标准或文档

《SAE J1939》- SAE标准

《GB/T 27930-2011 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》

《GB T 19836-2005 电动汽车用仪表》

《GB T 4094.2-2005 电动汽车操纵件、指示器及信号装置的标志》

3、通讯规范

3.1、物理层规范

· CAN节点底层硬件应符合SAE J1939-11物理层规范；

· CAN总线通信电缆采用屏蔽双绞线（阻燃，0.5mm），所有CAN总线均有两个终端电阻（120欧姆）；

· CAN信号线远离动力线（0.5m以上），CAN信号线远离低压常火电源（0.1m以上）；

· 电缆屏蔽层连续导通，建议每个部件的网络插座有屏蔽层接头，在部件内部，屏蔽层通过串接1个电阻和1个电容与部件控制机箱地可靠相连；

· 网络系统不同级别的CAN网络物理上应完全隔离，其相互间的数据交换必须通过控制器网关才能实现。

3.2、数据链路层规范

· 数据链路层的规定主要参考CAN2.0B 和J1939 的相关规定；

· 250kbps传输速率，使用CAN 扩展帧的29 位标识符并进行了重新定义；

| IDENTIFIER 11BITS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SRR | IDE | IDENTIFIER EXTENSION 18BITS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RTR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITY |  |  | R | DP | PDU FORMAT(PF) |  |  |  |  |  | SRR | IDE | PF |  | PDU SPECIFIC(PS) |  |  |  |  |  |  |  | SOURCE ADDRESS(SA) |  |  |  |  |  |  |  | RTR |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |  |  | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |  |  | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| 其中，优先级为3 位，可以有8 个优先级；R 固定为0；DP 现固定为0；8 位的PF 为报文代码；8 位的PS 为目标地址或组扩展；8 位的SA 为发送此报文的源地址。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

· 数据格式约定：

每帧报文数据域均为8字节，对无效或预留的字节或位填充方式：

数据类型按1填充相应字节或位；

状态（或控制）类型按0填充相应字节或位；

数据转换公式：实际数值=总线上传送的数值×分辨率+偏移量

数据发送顺序：（发送方）字节发送顺序：字节1、字节2、……、字节8

（发送方）位发送顺序：位7、位6、……、位0

数据编码定义：无特别说明的情况下，字节排序采用Intel编码格式，低字节在前，高字节在后。

4、整车网络拓扑结构

整车纯电动系统采用三级CAN网络拓扑结构：电机控制器、变速箱控制器、整车控制器组成整车网络CAN_A，电机控制器和变速箱控制器的信息通过整车控制器转发到CAN_B网络，整车控制器、制动电阻、组合仪表、电池管理系统、高压电附件、绝缘监测单元和整车标定单元（数据采集）组成整车网络CAN_B；充电机和电池管理系统组成CAN_C网络；充电机的信息通过电池管理系统转发到CAN_B网络。电池管理系统需要采用两路CAN网络分别接入CAN_B和CAN_C网络。

5、CAN网络地址分配

| ECU节点名称 | 地址（SOURCE ADDRESS） | PF（PDU格式） | PS（PDU细节） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整车控制器(VCU) | 167 | 241 | 1～10 | / |
| 制动电阻器 | 228 | 254 | 37～40 | / |
| 电池管理系统(BMS) | 243 | 241 | 61～80 | / |
| 高压配电柜 | 169 | 255 | 167 | / |

6、整车系统报文帧汇总

| 序号 | 参数组名称 | 刷新率 | ID | 发送方 | 接收方 | PGN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车控制器 | 100ms | 0x0CF109A7 | 整车控制器 | BMS | 61705 |
| 2 | 高压配电柜 | 50ms | 0x18FFA7A9 | 高压配电柜 | 整车控制器 | 65447 |
| 3 | 电池管理系统-BMS1 | 500ms | 0x18F13DF3 | 电池管理系统 | 整车控制器/仪表 | 61757 |
| 4 | 制动电阻器发送帧1 | 500ms | 0x18FE25E4 | 制动电阻器 | 整车控制器 | 65061 |
| 5 | 制动电阻器发送帧2 | 500ms | 0x18FE26E4 | 制动电阻器 | 整车控制器 | 65062 |
| 6 | 制动电阻器发送帧2 | 500ms | 0x18FE27E4 | 制动电阻器 | 整车控制器 | 65063 |

7、CAN报文帧定义

7.1、整车控制器报文

7.1.2、整车控制器发送帧

| 发送节点 | 接收节点 | ID=0x0CF109A7 |  |  |  |  |  | 刷新率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整车控制器 | BMS/制动电阻器 | PGN=61705 |  |  |  |  |  | 100ms |
|  |  | P | R | DP | PF | PS | SA |  |
|  |  | 3 | 0 | 0 | 241 | 9 | 167 |  |
| 数据域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 字节 | 数据定义 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| BYTE1 | 请求制动电阻器消耗的功率 |  |  |  |  | 分辨率1Kw/bit；偏移0；有效范围0-500 |  |  |
| BYTE2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE3 | 动力电池最大允许充电功率 |  |  |  |  | 分辨率1Kw/bit；偏移0；有效范围0-500 |  |  |
| BYTE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE5 | 保留 |  |  |  |  | 保留 |  |  |
| BYTE6 | 制动电阻器上下电指令 |  |  |  |  | 参考“Byte6” |  |  |
| BYTE7 | 保留 |  |  |  |  | 保留 |  |  |
| BYTE8 | 整车控制器life（每发送一条报文循环递增变化，以此断定通信有效） |  |  |  |  | 分辨率1/bit；偏移0，有效范围0～255 |  |  |

BYTE6：

| 字节 | BIT_7 | BIT_6 |  | BIT_5 | BIT_4 | BIT_3 | BIT_2 | BIT_1 | BIT_0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BYTE6 |  | 制动电阻器上下电指令 0 = 请求下高压 1 =请求上高压 | 保留 |  | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

备注：制动电阻器上下电指令：

1）当车辆高压配电柜的制动电阻接触器闭合后，才可以发指令请求制动电阻器上高压；上电期间及上电后，要求持续发1.

2）下高压时，需先发请求下高压指令，然后再断开车辆高压配电柜中制动电阻器接触器，退电期间及退电后要求持续发0。

7.2、高压配电柜报文（选择使用）

| 发送节点 | 接收节点 | ID=0x18FFA7A9 |  |  |  |  |  | 刷新率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压配电柜 | 整车控制器/制动电阻器 | PGN = 65447 |  |  |  |  |  | 50ms |
|  |  | P | R | DP | PF | PS | SA |  |
|  |  | 6 | 0 | 0 | 255 | 167 | 169 |  |
| 数据域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 字节 | 数据定义 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| BYTE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE4 | 高压继电器状态4 |  |  |  |  | “Byte4高压继电器状态4” |  |  |
| BYTE5 | 保留 |  |  |  |  | 保留 |  |  |
| BYTE6 | 保留 |  |  |  |  | 保留 |  |  |
| BYTE7 | 保留 |  |  |  |  | 保留 |  |  |
| BYTE8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

BYTE4：高压继电器状态4

| 字节 | BIT_7 | BIT_6 | BIT_5 | BIT_4 | BIT_3 | BIT_2 | BIT_1 | BIT_0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BYTE4 | / |  | / |  | / |  | 车辆制动电阻器接触器状态 |  |
|  | 00：未检测 01：断开 10：闭合 11：故障 不支持位请置00； |  |  |  |  |  |  |  |

7.3、BMS报文

| 发送节点 | 接收节点 | ID=0x18F13DF3 |  |  |  |  |  | 刷新率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池管理系统 | 整车控制器/ 仪表、制动电阻器 | PGN=61757 |  |  |  |  |  | 500ms |
|  |  | P | R | DP | PF | PS | SA |  |
|  |  | 6 | 0 | 0 | 241 | 61 | 243 |  |
| 数据域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 字节 | 数据定义 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| BYTE1 | 电池组电压（低字节） |  |  |  |  | 分辨率0.1V/bit；偏移0；有效范围0～1000 |  |  |
| BYTE2 | 电池组电压（高字节） |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE3 | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE4 | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE5 | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE6 | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE7 | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE8 | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |

7.4、制动电阻发送报文

7.4.1、制动电阻器发送帧1

| 发送节点 | 接收节点 | ID=0x18FE25E4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 刷新率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制动电阻器 | 整车控制器/ 仪表 | PGN=65061 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500ms |
|  |  | P | R |  |  |  | DP | PF | PS | SA |  |
|  |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 254 | 37 | 228 |  |
| 数据域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 字节 | 数据定义 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| BYTE1 | Bit3~0 |  |  |  | 全写1 |  |  |  | 全写1 |  |  |
|  | Bit7~4 |  |  |  | 工作模式 |  |  |  | 0x1：工作 0x2：全直通工作 0x3：待机(制动电阻控制器接触器吸合） 0x6：停机(制动电阻控制器接触器断开） 初始值：0x0 |  |  |
| BYTE2 | Bit7~6 |  |  |  |  | 故障等级 |  |  | 0x0：无故障 0x1：一级故障 0x2：二级故障 0x3：无效 |  |  |
|  | Bit5~0 |  |  | 故障代码 |  |  |  |  | x0：无故障 详见故障说明 |  |  |
| BYTE3 | 实际功率（当前工作实时实际功率） |  |  |  |  |  |  |  | 分辨率1Kw/bit；偏移0；有效范围0-500 |  |  |
| BYTE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE5 | 制动电阻温度 |  |  |  |  |  |  |  | 分辨率1℃/bit；偏移-40；有效范围-40～470 |  |  |
| BYTE6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE7 | 控制器温度 |  |  |  |  |  |  |  | 分辨率1℃/bit；偏移-40；有效范围-40～150 |  |  |

表7-1  制动电阻控制器故障码

| 故障代码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障序号 | 故障名称 | 故障机制 | 故障等级 | 是否可复位 | 故障保护动作功能码 |
| 2 | 驱动故障 | 硬件触发驱动故障 | 二级 | 否 | 断开接触器 |
| 16 | 控制器过压 | 控制器低压过压 | 二级 | 否 | 断开接触器 |
| 4 | 控制器欠压 | 控制器低压欠压 | 二级 | 否 | 断开接触器 |
| 5 | 母线过压 | 母线电压大于额定最高电压 | 二级 | 否 | 断开接触器 |
| 10 | 母线欠压 | 母线电压小于欠压点 | 二级 | 否 | 断开接触器 |
| 8 | BR+/BR-断路 | 负载电阻断路 | 一级 | 否 | 断开接触器 |
| 9 | 控制器过热 | 驱动器温度大于过温点 | 二级 | 否 | 断开接触器 |
| 15 | 制动电阻过热 | 制动电阻温度大于过温点 | 一级 | 否 | 断开接触器 |
| 11 | 直通故障 | 控制器击穿故障，功率失控 | 一级 | 否 | 断开接触器 |
| 21 | 温度传感器掉线 | 限最大可执行功率 | 二级 | 否 | 断开接触器 |
| 22 | 电阻风扇故障 | 风扇堵转 | 一级 | 否 | 断开接触器 |
| 41 | 接收CAN通讯超时或丢失 | 接收不到车辆CAN报文 | 二级 | 否 | 断开接触器 |

备注：

一级故障，需要整车断开给制动电阻供高压电的接触器。

发生故障，制动电阻控制器断开接触器，且故障不能自动复位；待故障解除后，重新上控制电，可复位。

7.4.2、制动电阻器发送帧2

| 发送节点 | 接收节点 | ID=0x18FE26E4 |  |  |  |  |  | 刷新率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制动电阻器 | 整车控制器/ 仪表 | PGN=65062 |  |  |  |  |  | 500ms |
|  |  | P | R | DP | PF | PS | SA |  |
|  |  | 6 | 0 | 0 | 254 | 38 | 228 |  |
| 数据域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 字节 | 数据定义 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| BYTE1 | 接收到的母线电压 |  |  |  |  | 分辨率1V/bit；偏移0；有效范围0～1000 |  |  |
| BYTE2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE3 | 工作电流 |  |  |  |  | 分辨率1A/bit；偏移0； 有效范围0～1000 |  |  |
| BYTE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE5 | 当前可执行最大功率 |  |  |  |  | 分辨率1Kw/bit；偏移0； 故障值：0x0（出现故障时发0） |  |  |
| BYTE6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE7 | 采集到的母线电压 |  |  |  |  | 分辨率0.1V/bit；偏移0 |  |  |
| BYTE8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4.2、制动电阻器发送帧3

| 发送节点 | 接收节点 | ID=0x18FE27E4 |  |  |  |  |  | 刷新率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制动电阻器 | 整车控制器/ 仪表 | PGN=65062 |  |  |  |  |  | 500ms |
|  |  | P | R | DP | PF | PS | SA |  |
|  |  | 6 | 0 | 0 | 254 | 38 | 228 |  |
| 数据域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 字节 | 数据定义 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| BYTE1 | 工作占空比 |  |  |  |  | 分辨率1；偏移0；有效范围0～100； |  |  |
| BYTE2 | 预留 |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE3 | 环境温度 |  |  |  |  | 分辨率1；偏移-40； |  |  |
| BYTE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE5 | 风扇端温度值 |  |  |  |  | 分辨率1；偏移-40； |  |  |
| BYTE6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE7 | 预留 |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE8 | 预留 |  |  |  |  |  |  |  |