新能源电机控制器扩展帧CAN通讯协议（辅驱三合一）

版本修订记录：

| 日期 | 修订内容摘要 | 版次 | 修订者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20181011 | 新制定 | V1.0 | 熊小兵 |

- 整车网络通讯硬件要求

- 网络系统的3个子网CANA、 CANB、CANC是物理上完全隔离的，其相互间的数据交换必须通过整车控制总成网关才能实现；

- 网络系统支持热拔插，部件电源应具有反接保护和掉电检测功能；

- CAN总线的通信电缆采用屏蔽双绞线（阻燃0.5mm ），屏蔽层应连接到CAN_GND，屏蔽线的接地方式由整车布线时选择合适位置单点接地；

- 网络的接线拓扑为一个尽量紧凑的线形结构以避免电缆反射。ECU 接入总线主干网的电缆要尽可能短。为使驻波最小化，节点不能在网络上等间距接入，接入线也不能等长，且接入线的最大长度应小于1m；

- 所有通信电缆应尽量离开动力线（高压线）0.5m以上、离开24V控制线0.1m以上；

- 动力总成系统CAN总线的所有结点均有光耦隔离；

- CANA和CANB、CANC均使用扩展帧，通讯速率均为250Kbps。

- 字节顺序：INTEL格式

- 数据解码计算方法：

（数字量）*Scale + Offset = 物理量

（物理量 - Offset）/ Scale = 数字量

- 整车网络通讯协议

2.1  CAN总线网络报文结构图

报文结构如下图：

以上为29标识符的分配表：

其中，优先级为3位，可以有8个优先级；R一般固定为0；DP现固定为0；8位的PF为报文的代码；8位的PS为目标地址或组扩展；8位的SA为发送此报文的源地址。

2.2  数据格式定义

| 数据类型 | 比例因子 | 范围 （加上偏移量后） | 偏移量 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压（非蓄电池测量电压） 0至1000V | 0.1V/bit | 0至20000 | -1000 | 2 |
| 电压（蓄电池测量电压） 0至50V | 0.2V/bit | 0至250 | 0 | 1 |
| 电流-1000A至+1000A （非辅助电流） | 0.1A/bit | 0至 20000 | -1000 | 2 |
| 转矩（-32000NM~32000NM） | 1NM/bit | 0至64000 | -32000 | 2 |
| 转速（0~32000rpm） | 0. 5rpm/bit | 0至 64000 | 0 | 2 |
| 温度（-40~215℃） | 1℃/bit | 0至255 | -40 | 1 |
| 机油压力（0~1020） | 4kpa/bit | 0 至255 | 0 | 1 |
| 压力（0~6553.5） | 0.1kpa/bit | 0至65535 | 0 | 2 |
| 百分数（SOC，效率，踏板）（0~40） | 0.4%/bit | 0 至 100% | 0 | 1 |
| 油耗率（0~3212.75） | 0.05L/h /bit | 0至 64255L/h | 0 | 2 |

2.3  整车控制器与辅助电源通讯报文

整车动力控制单元各节点的网络报文定义如下：

报文1（VCU3）

| 发送节点 | 接收节点 | ID 0x0C079AA7 |  |  |  |  |  |  | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整车控制器 | DC/DC DC/AC(油泵) DC/AC(气泵) | PGN- |  |  |  |  |  |  | 100ms |
|  |  | P | R | DP | PF |  | PS | SA |  |
|  |  | 3 | 0 | 0 | 7 |  | 154 | 167 |  |
| 数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 数据名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE1 | DC/DC启动指令 |  |  |  |  | 0x55：启动，0xAA：关闭 |  |  |  |
| BYTE2 | 预留 |  |  |  |  | 0xFF |  |  |  |
| BYTE3 | DC/AC（助力转向）启动指令 |  |  |  |  | 0x55：启动，0xAA：关闭 |  |  |  |
| BYTE4 | DC/AC（助力转向）工作模拟式 |  |  |  |  | 0x55：正常运行，0xAA：待机 |  |  |  |
| BYTE5 | DC/AC（空压机）启动指令 |  |  |  |  | 0x55：启动，0xAA：关闭 |  |  |  |
| BYTE6 | 预留 |  |  |  |  | 0xFF |  |  |  |
| BYTE7 | 预留 |  |  |  |  | 0xFF |  |  |  |
| BYTE8 | 预留 |  |  |  |  | 0xFF |  |  |  |

报文2  DC/DC反馈报文（ACU1）

| 发送节点 | 接收节点 | ID 0x0C08A79A |  |  |  |  |  | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC/DC | 整车控制器 | PGN- |  |  |  |  |  | 100ms |
|  |  | P | R | DP | PF | PS | SA |  |
|  |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 167 | 154 |  |
| 数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 数据名 |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE1 | 输出电压低字节 |  |  |  | 0.1V/bit，-1000 |  |  |  |
| BYTE2 | 输出电压高字节 |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE3 | 输出电流低字节 |  |  |  | 0.1A/bit，-1000 |  |  |  |
| BYTE4 | 输出电流高字节 |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE5 | 输入电压低字节 |  |  |  | 0.1V/bit，-1000 |  |  |  |
| BYTE6 | 输入电压高字节 |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE7 | 散热器温度 |  |  |  | 1℃/bit，-40 |  |  |  |
| BYTE8 | 故障代码 |  |  |  | 见下表 |  |  |  |

DC/DC故障代码    （1表示有效，0表示无效）

| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态 1运行 0 停机 | 预留 | 门极 过流 | 输入 过压 | 输入 欠压 | 整机 过热 | 输出 过压 | 输出 过流 |

报文3  转向助力泵DC/AC反馈报文（ACU2）

| 发送节点 | 接收节点 | ID 0x0C09A79B |  |  |  |  |  |  | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC/AC (油泵) | 整车控制器 | PGN- |  |  |  |  |  |  | 100ms |
|  |  | P | R | DP | PF | PS |  | SA |  |
|  |  | 3 | 0 | 0 | 9 | 167 |  | 155 |  |
| 数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 数据名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE1 | 油泵DC/AC W相输出电流低字节（有效值） |  |  |  |  |  | 0.1A/bit，-1000 |  |  |
| BYTE2 | 油泵DC/AC W相输出电流高字节（有效值） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE3 | 油泵DC/AC V相输出电流低字节（有效值） |  |  |  |  |  | 0.1V/bit，-1000 |  |  |
| BYTE4 | 油泵DC/AC V相输出电流高字节（有效值） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE5 | 油泵DC/AC U相输出电流低字节（有效值） |  |  |  |  |  | 0.1A/bit，-1000 |  |  |
| BYTE6 | 油泵DC/AC U相输出电流高字节（有效值） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE7 | 散热温度 |  |  |  |  |  | 1℃/bit，-40 |  |  |
| BYTE8 | 故障代码 |  |  |  |  |  | 见下表 |  |  |

辅助逆变电源工作状态（1表示有效，0表示无效）

| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态 1运行 0 停机 | 门极 过流 | 缺相 保护 | 输出 过流 | 输入 过压 | 输入 欠压 | 整机 过热 | 输入 过流 |

报文4  气泵DC/AC反馈报文（ACU3）

| 发送节点 | 接收节点 | ID 0x0C0AA79D |  |  |  |  |  |  | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC/AC (气泵) | 整车控制器 | PGN- |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  | P | R | DP | PF |  | PS | SA |  |
|  |  | 3 | 0 | 0 | 10 |  | 167 | 157 |  |
| 数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 数据名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE1 | 气泵DC/AC W相输出电流低字节（有效值） |  |  |  |  | 0.1A/bit，-1000 |  |  |  |
| BYTE2 | 气泵DC/AC W相输出电流高字节（有效值） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE3 | 气泵DC/AC V相输出电流低字节（有效值） |  |  |  |  | 0.1V/bit，-1000 |  |  |  |
| BYTE4 | 气泵DC/AC V相输出电流高字节（有效值） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE5 | 气泵DC/AC U相输出电流低字节（有效值） |  |  |  |  | 0.1A/bit，-1000 |  |  |  |
| BYTE6 | 气泵DC/AC U相输出电流高字节（有效值） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE7 | 散热温度 |  |  |  |  | 1℃/bit，-40 |  |  |  |
| BYTE8 | 故障代码 |  |  |  |  | 见下表 |  |  |  |

辅助逆变电源工作状态（1表示有效，0表示无效）

| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态 1运行 0停机 | 门极 过流 | 缺相 保护 | 输出 过流 | 输入 过压 | 输入 欠压 | 整机 过热 | 输入 过流 |