电机控制器通讯协议（扩展帧）

Motor Controller Communication Protocol (Extended Frame)

版本历史：

Revisions History:

| Revision 版本 | Data 日期 | Author 作者 | ChangeComments 更改记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2019.01.22 | 李通 | 初始版本 |

- 通讯协议  Communication Protocol

  - 波特率  Baud Rate

波特率为 250kbps；

Baud rate is 250kbps;

  - 字节顺序  Byte Order

字节顺序为INTEL格式；

Byte order is INTEL;

数据解码计算方法：

(数字量)*Scale+Offset =物理量

(物理量-Offset)/Scale=数字量

  - 消息群定义  Message Group Definition

| 编号 No. | 名称 Message | 标示符 ID | 长度 Length | 周期 Period |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TM HCU Command | 0xCFF05EF | 8 | 10ms |
| 2 | TM MCU STATUS 1 | 0xCFF0005 | 8 | 10ms |
| 3 | TM MCU STATUS 2 | 0xCFF0105 | 8 | 50ms |
| 4 | TM MCU STATUS 3 | 0xCFF0205 | 8 | 100ms |
| 1 | ISG HCU Command | 0xCFF06EF | 8 | 10ms |
| 2 | ISG MCU STATUS 1 | 0xCFF0006 | 8 | 10ms |
| 3 | ISG MCU STATUS 2 | 0xCFF0106 | 8 | 50ms |
| 4 | ISG MCU STATUS 3 | 0xCFF0206 | 8 | 100ms |

注：如果系统中仅有单电机，则默认只使用TM电机。

If there is only one motor in the powertrain, the TM motor IDs are used as default.

ISG表示Integrated Starter Generator

TM表示Traction Motor

HCU COMMAND（整车命令）

| No. | Start Bit | Length（Bit） | Parameter | Range | Unit | Offset | Scale | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | MCU_Enable | 0 = disable 1 = enable |  |  |  | 电机控制单元使能 MCU enable, indicating PWM enable. 控制器的使能指令，具体指控制器IGBT的PWM开关指令。一般这个指令是在预充完成闭合主继电器之后发出。 |
| 2 | 1 | 1 | Fault Reset | 0 = disable 1 = enable |  |  |  | For fault reset（主要用于调试，整车运行中不建议使用） 用于清除控制器的故障的。置为1的时候，控制器是无法使能的。 需要工作的时候需要再次变为0. 一般是发一个或者两个周期的1，然后随即变为0。 |
| 3 | 2 | 2 | Control_Mode | 0 = Reserved 1 = Speed Control 2 = Torque Control 3 = Active Discharge |  |  |  | 主动放电是指在主继电器断开以后，快速放掉电容里的电的功能。主要是为了整车的安全。 当执行下电流程，主继电器断开之后，即可将此值置为3. Reserved 目前暂时无用。 |
| 4 | 4 | 2 | Gear | 0=Neutral 1=Drive 2=Reverse |  | 0 | 1 | 挡位信息，分别为空挡 (Neutral)，前进挡(Drive), 后退挡(Reverse)。 |
| 5 | 6 | 1 | FootBrake | 0=No FootBrake 1= FootBrake |  |  |  | 用于整车控制器反馈给电机控制器脚刹信号 |
| 6 | 7 | 1 | HandBrake | 0=No HandBrake 1=HandBrake |  |  |  | 用于整车控制器反馈给电机控制器手刹信号 |
| 7 | 8 | 12 | Demand_Limit High Positive Value（正值） | 转速：0~16384 | rpm | 0 | 转速：4 | 转速指令限值上限 Speed demand limit 转矩控制模式时，转速限制 起作用； |
| 8 | 20 | 12 | Demand_Limit Low Negative Value（负值） | 转速：0~16384 | rpm | 0 | 转速：4 | 转速指令限值下限 Speed demand limit 转矩控制模式时，转速限制 起作用； 注意：此处网络上发送的是正数值，但电机控制器实际执行按负值处理。 |
| 9 | 32 | 16 | Demand_Torque | -5000~5000 | Nm | -5000 | 1 | 转矩的正负表示力的方向，规定发动机旋转方向为正向。 |
| 10 | 48 | 16 | Demand_Speed | -15000~15000 | rpm | -15000 | 1 | 转速的正负表示电机旋转的方向（与发动机正常转动方向同向为正） |

关于转速限值的解释：

在转矩模式下，如果电机转速超过了设置的上限、下限范围，则电机降额运行，如果有外力作用，例如车辆带档下坡，该模式并不能保证电机转速停留在设定范围内。（被动限速）

MCU STATUS 1

| No. | Start Bit | Length | Parameter | Range | Unit | Offset | Scale | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （Bit） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 16 | Motor Speed | -15000～15000 | rpm | -15000 | 1 | 电机转速正负表示电机转向，转速为正时与发动机正常转动方向一致 |
| 2 | 16 | 16 | Motor Torque | -5000～5000 | Nm | -5000 | 1 | 扭矩大于 0为转矩方向与发动机转向相同 |
| 3 | 32 | 16 | Motor AC Current | 0～1000 | A | 0 | 0.1 | 交流侧电流有效值反馈 AC Current RMS value feedback |
| 4 | 52 | 1 | Precharge_Allow | 0 = disable 1 = enable |  | 0 | 1 | 允许预充电（不建议使用，只要电机未报故障，就允许预充电） |
| 5 | 53 | 1 | Active_Discharge_Enable_Feedback | 0 = disable 1 = enable |  | 0 | 1 | 主动放电反馈 |
| 6 | 54 | 1 | IGBT_Enable_Feedback | 0 = disable 1 = enable |  | 0 | 1 | IGBT使能状态反馈（可以结合Fail Grade来判断，正常使能工作情况下，该位为1） |
| 8 | 60 | 4 | Life counter | 0～15 |  | 0 | 1 | 循环计数器 Alive Rolling Counter |

MCU STATUS 2

| No. | Start Bit | Length | Parameter | Range | Unit | Offset | Scale | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （Bit） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 8 | Motor Temperature | -40～215 | ℃ | -40 | 1 | 电机温度 |
| 2 | 8 | 8 | MCU temperature | -40～215 | ℃ | -40 | 1 | 电机控制器温度 |
| 3 | 16 | 16 | Torque Limit(High) | 0～5000 | Nm | 0 | 1 | 转矩上限 |
| 4 | 32 | 16 | Torque Limit(Low) | -5000～0 | Nm | -5000 | 1 | 转矩下限 |
| 5 | 48 | 4 | Fail Grade | 0 = No Fault 1 = Warning (degraded) 2 = Fault (zero torque output) 3 = Fault (shut down MCU) |  | 0 | 1 | 0：无故障 1：警告报警（电机需要降功率处理，整车也需要降速运行） 2：故障（零转矩输出，建议停车处理） 3：严重故障（需要关断电机，停车处理） |
| 6 | 60 | 4 | Life counter | 0～15 |  | 0 | 1 | 循环计数器 Alive Rolling Counter |

在CAN通讯故障时，电机控制器无法给整车发送故障等级，建议整车延时中断动力。

Fail Grade说明：

Fail Grade=1，表示轻微故障，警告，电机降额运行，限额值可以参考MCU STATUS2的反馈。

Fail Grade=2，表示一般故障，电机输出零转矩。排除故障后，电机即可正常运行。

Fail Grade=3表示严重故障，需要关断电机。需要HCU将转矩指令置为0，Enable置为无效，并排除故障之后发送reset命令或者重启电机控制器，才能恢复。

MCU STATUS 3

| No. | Start Bit | Length | Parameter | Range | Unit | Offset | Scale | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （Bit） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 8 | Fault Code | 0～255 |  |  |  | 错误故障码 |
| 2 | 8 | 8 | Alarm Code | 0～255 |  |  |  | 告警故障码 |
| 3 | 16 | 16 | DC Current(A) | -1000～1000 | A | -1000 | 1 | 直流电流（估计值，不建议作为控制量），电机驱动状态为负，发电状态为正。 |
| 4 | 32 | 16 | DC Voltage(V) | 0～1000 | V | 0 | 0.1 | 直流电压 |
| 5 | 48 | 4 | Life counter | 0～15 |  | 0 | 1 | 循环计数器 Alive Rolling Counter |
| 6 | 52 | 12 | Reserved | 0～15 |  | 0 | 1 | 预留 |