大台架VCU功能需求分析

编制：     井后华

校核：

日期：   2026-04-20

目    录

1	文档说明	1

2	专业名词缩写	1

3	总体架构方案	1

3.1	核心功能	1

3.2	高压拓扑	2

3.3	低压拓扑	2

3.4	VCU接口	2

3.5	电气信号解析	4

3.5.1	油门踏板	4

3.5.2	温度传感器	4

3.6	总线拓扑	5

3.6.1	整车CAN——高压电管理+附件	5

3.6.2	动力CAN——驱动电机+三通阀	6

开度控制的是B口开度，	11

C口开度=100%-B口开度	11

4	功能描述与测试安排	12

4.1	基本功能	12

4.1.1	测量条件	12

4.1.2	各继电器控制处理	12

4.1.3	油门信号（AI08和AI12）处理	13

4.1.4	散热器出口温度信号（AI15）处理	13

4.1.5	各操作开关信号处理	13

4.1.6	检查报文发送是否正常。	14

4.1.7	检查报文接收是否正常（检测周期和各报文的接收cnt变化）	15

4.2	高压电管理+DCDC	15

4.2.1	报文信息	15

4.2.2	上电流程	17

4.2.3	下电流程	17

4.3	充电管理+DCDC	18

4.3.1	报文信息	18

4.3.2	上电流程	18

4.3.3	下电流程	19

4.4	开关磁阻驱动控制+液压泵站	19

4.4.1	电气信号	19

4.4.2	报文信息	19

4.4.3	驱动控制	21

变量	21

说明	21

VCU2DrvMotor_En	21

驱动电机使能	21

VCU2DrvMotor_WorkMode	21

驱动电机工作模式	21

VCU2DrvMotor_CtrlMode	21

驱动电机控制模式	21

4.4.4	油泵控制	21

VCU2OilMotor_WorkMode	21

油泵电机工作模式	21

VCU2OilMotor_CtrlMode	21

油泵电机控制模式	21

VCU2OilMotor_TarSpd	21

油泵电机目标转速	21

4.5	永磁同步驱动控制+液压泵站	22

4.5.1	报文信息	22

4.5.2	驱动控制	22

4.5.3	油泵控制	22

4.6	制动电阻+缓速器	23

4.6.1	报文信号	23

4.7	冷却控制	23

4.7.1	报文	23

4.8	附件控制	24

4.9	ICU显示	24

文档说明

针对大台架VCU功能需求分析和说明文档。

专业名词缩写

总体架构方案

核心功能

- 低压电管理：支持KEY ON和慢充唤醒，支持延迟断电。

- 高压电管理：包括电池、驱动电机、液压泵站、DCDC、水冷机组、制动电阻；支持慢充和快充（无需VCU参与处理）。

- 驱动行驶：开关磁阻多合一和永磁同步多合一，分别用于前桥和后桥控制，分别包括行走电机、液压泵站（用于转向、制动、上装等）；转向和常规制动操作由其他部件实现，VCU只负责提供液压泵站。

- 制动功能：制动电阻为用于消耗再生制动能量，即电池无法回收的能量通过制动电阻消耗掉；常规制动操作由其他部件实现；VCU可以低压控制缓速器。

- 冷却控制：根据电机、冷却液温度控制风扇和水泵。

- 附件控制：根据按钮操作实现相关继电器控制。

高压拓扑

低压拓扑

VCU接口

| 原VCU管脚 | 新VCU管脚 | 含义 | 信号类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1,3,116,119 | 供电正极 |  |
| 116 |  |  |  |
| 1 | 2,4,5,120,121 | 供电GND |  |
| 114 |  |  |  |
| 115 |  |  |  |
| 19 | 59 | KEY START |  |
| 3 | 40 | KEY ON或充电继电器连接 |  |
| 77 | 51 | 油门电源1，5V |  |
| 10 | 37 | 油门信号1 | AI08 |
| 78 | 41 | 油门电源2，5V |  |
| 11 | 62 | 油门信号2 | AI12 |
| 76 | 48 | 油门电源地 |  |
| 61 | 49 | 传感器正，5V |  |
| 12 | 20 | 温度传感器模拟信号 | AI15 |
| 60 | 50 | 传感器地 |  |
| 56 | 43 | 驻车低压报警 | DI07，高有效 |
| 57 | 65 | 上装加载开关 | DI10，高有效 |
| 86 | 26 | 喇叭开关 | DI13，高有效 |
| 87 | 45 | 支腿加载开关 | DI15，高有效 |
| 94 | 63 | 驻车解除开关 | DI16，高有效 |
| 95 | 67 | 四轮转向开关 | DI17，高有效 |
| 96 | 68 | 斜行开关 | DI18，高有效 |
| 104 | 64 | 电机液位传感器开关 | DI31，高有效 |
| 111 | 47 | 充电使能开关 | DI32，高有效 |
| 102 | 42 | D档 | DI01，低有效 |
| 103 | 52 | R档 | DI02，低有效 |
| 29 | 53 | 流量计信号（预留） | DI03，低有效 |
| 31 | 38 | 压力传感器1（预留） | DI04，低有效 |
| 32 | 21 | 压力传感器2（预留） | DI12，低有效 |
| 33 | 31 | 温度传感器1（预留） | DI08，低有效 |
| 34 | 25 | 充电使能开关（重复了） | DI09，低有效 |
| 68 | 56 | CAN0H，配120Ω | 整车CANA |
| 49 | 55 | CAN0L |  |
| 64 | 57 | CAN1H | 动力CANB |
| 45 | 76 | CAN1L |  |
| 69 | 54 | CAN2H，配120Ω | 调试CANC |
| 50 | 73 | CAN2L |  |
| 89 | 86 | 风扇1，高端 | PWM HSO08 |
| 97 | 85 | 风扇2，高端 | PWM HSO14 |
| 90 | 95 | VCU主继电器，低端 | LSO01 |
| 18 | 96 | 水泵控制，低端 | LSO06 |
| 117 | 110 | 上装加载阀，低端 | LSO07 |
| 118 | 89 | 支腿加载阀，低端 | LSO08 |
| 119 | 111 | 驻车解除阀，低端 | LSO10 |
| 120 | 103 | 四轮转向阀，低端 | LSO12 |
| 113 | 88 | 斜行电磁阀，低端 | LSO13 |
| 24 | 109 | 喇叭继电器，低端 | LSO02 |
| 121 | 101 | 液压油冷却风扇，低端（预留） | LSO04 |
| 59 | 106 | OBC唤醒使能，高端 | HSO05 |
| 98 | 94 | 倒车语音，高端 | HSO07 |
| 37 | 114 | 缓速器控制驱动，高端（2A） | HSO10 |
|  | 72 | 高压互锁低边输入 | AI20 |
| 35 | 98 | 高压互锁低边输出 | HSO06 |
| 25 | —— | Bootloader |  |

电气信号解析

油门踏板

——参照原VCU逻辑实现

温度传感器

OKT7温度变送器，将指定温度范围（如0-100℃）线性转化为电流（如4...20mA）或电压输出（如0...10V），具体参见型号确定。

——做个MAP即可；

总线拓扑

整车CAN——高压电管理+附件

- BMS（与VCU交互上下请求，与OBC交互充电流程与TMS交互冷却控制）

- OBC（与BMS交互充电流程）

- TMS（与BMS交互温度请求和压缩机控制，与VCU交互风扇控制）

- ICU（接收VCU转发信息）

- 制动电阻：采用Intel编码格式，低字节在前，高字节在后。

- 永磁同步E3/E4（未用）

- 开关磁阻18/19（未用）

——ZT_SPV_CAN通讯协议_V1.1中的整车CAN矩阵

BMS

制动电阻

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCU_BRS 0x0CF109A7 |  | 请求制动电阻器消耗的功率 | 分辨率1Kw/bit；偏移0；有效范围0-500 |
|  |  | 制动电阻器上下电指令 | BIT_6 0 = 请求下高压 1 =请求上高压 |
| BRS_VCU 0x18FE25E4 |  | 工作模式 | 0x1：工作 0x2：全直通工作 0x3：待机(制动电阻控制器接触器吸合） 0x6：停机(制动电阻控制器接触器断开） 初始值：0x0 |
|  |  | 故障等级 | 0x0：无故障 0x1：一级故障 0x2：二级故障 0x3：无效 |
|  |  | 实际功率（当前工作实时实际功率） | 分辨率1Kw/bit；偏移0；有效范围0-500 |
|  |  | 制动电阻温度 | 分辨率1℃/bit；偏移-40；有效范围-40～470 |
| 0x18FE26E4 |  | 当前可执行最大功率 | 分辨率1Kw/bit；偏移0； 故障值：0x0（出现故障时发0） |
| 18FE27E4 |  | 工作占空比 | 分辨率1；偏移0；有效范围0～100； |
|  |  | 环境温度 | 分辨率1；偏移-40； |
|  |  | 风扇端温度值 | 分辨率1；偏移-40； |

1）当车辆高压配电柜的制动电阻接触器闭合后，才可以发指令请求制动电阻器上高压；上电期间及上电后，要求持续发1.

2）下高压时，需先发请求下高压指令，然后再断开车辆高压配电柜中制动电阻器接触器，退电期间及退电后要求持续发0。

动力CAN——驱动电机+三通阀

- 永磁同步D3/D4；——250Kbps、INTEL格式

- 开关磁阻20/21；

以《开关磁阻电机MP2505_深蓝动力矿卡四合一通讯协议》为准。ZT_SPV_CAN只是参考，该协议中电机控制器未用到本项目，最终通讯协议需重新整理。

- 三通阀；

永磁同步多合一

PDU电机控制器扩展帧CAN通讯协议V1.0（PDU）——高压电管理

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCU_PDU 0x0CF2503B | VCU_ShrRlyCtl | DCDC，DCAC(油泵)，DCAC(气泵) 共用继电器控制指令 | 0=断开 1=接通 2=异常 3=无效 |
|  | VCU_HVACRlyCtl | HVAC(空调)继电器控制指令 (空调预充，空调接触器) | 0=断开 1=接通 2=异常 3=无效 |
|  | VCU_PTCRlyCtl | PTC继电器控制指令 | 0=断开 1=接通 2=异常 3=无效 |
|  | VCU_HghVtgCnt | 高压上下电指令 (总正，预充接触器上电) | 0=下电指令 1=上电指令 2=异常 3=无效 |

VCU向PDU发送继电器控制请求，由PDU执行；

电机控制器扩展帧CAN通讯协议V1.0（辅驱三合一）——使能

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCU3 0x0C079AA7 |  | DC/DC启动指令 | 0x55：启动，0xAA：关闭 |
|  |  | DC/AC（助力转向）启动指令 | 0x55：启动，0xAA：关闭 |
|  |  | DC/AC（助力转向）工作模拟式 | 0x55：正常运行，0xAA：待机 |
|  |  | DC/AC（空压机）启动指令 | 0x55：启动，0xAA：关闭 |
| ACU1 0x0C08A79A |  | DCDC散热器温度 | 1℃/bit，-40 |
| ACU2 0x0C09A79B |  | 油泵DCAC散热温度 | 1℃/bit，-40 |
| ACU3 0x0C09A79C |  | 气泵DC/AC散热温度 | 1℃/bit，-40 |

VCU发送DCDC等使能请求；附件返回温度；

扩展帧通讯协议V1.0（主驱）——电机控制

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCU_MCU 0xCFF05EF | MCU_Enable |  | 0 = disable 1 = enable |
|  | Fault Reset |  | 0 = disable 1 = enable |
|  | Control_Mode |  | 0 = Reserved 1 = Speed Control 2 = Torque Control 3 = Active Discharge |
|  | Gear |  | 0=Neutral 1=Drive 2=Reverse |
|  | Demand_Limit High Positive Value（正值） |  | 转速：0~16384 |
|  | Demand_Limit Low Negative Value（负值） |  | 转速：0~16384 |
|  | Demand_Torque |  | -5000~5000 |
|  | Demand_Speed |  | -15000~15000 |
| MCU1 0xCFF0005 | Motor Speed |  | -15000～15000 |
|  | Motor Torque |  | -5000～5000 |
|  | Active_Discharge_Enable_Feedback |  | 0 = disable 1 = enable |
|  | IGBT_Enable_Feedback |  | 0 = disable 1 = enable |
| MCU2 0xCFF0105 | Motor Temperature |  | -40～215 |
|  | MCU temperature |  | -40～215 |
|  | Torque Limit(High) |  | 0～5000 |
|  | Torque Limit(Low) |  | -5000～0 |
|  | Fail Grade |  | 0 = No Fault 1 = Warning (degraded) 2 = Fault (zero torque output) 3 = Fault (shut down MCU) |

开关磁阻多合一HVC

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCU_DCDC1 0X18008FD0 | VCU_DCDC1_En | DCDC工作使能命令 | 0x3: 预留 0x2: 停止 0x1: 启动 0x0: 预留 |
| DCDC1_1 0X1800D08F | DCDC1_OutVolt | DCDC输出电压 |  |
|  | DCDC1_OutCurr | DCDC输出电流 |  |
|  | DCDC1_InputVolt | DCDC输入电压 |  |
|  | DCDC1_ModuleTemp | DCDC模块温度 |  |
| DCDC1_2 0X1801D08F | DCDC1_FaultLevel | DCDC故障等级 | 0x3: 3级故障（告警） 0x2: 2级故障（降额运行） 0x1: 1级故障（关机保护） 0x0: 无故障 |
|  | DCDC1_WorkSt | DCDC工作状态 | 0x6: 保护关机 0x5: 正常关机 0x4: 运行 0x3: 启动 0x2: 待机 0x1: 自检 0x0: 预留 |
|  | DCDC1_FaultSt | DCDC故障状态 | 0x400: 母线故障 0x200: 通信故障 0x100: 硬件故障 0x80: 内部通信故障 0x40: 输出过流 0x20: 过温 0x10: 输出欠压 0x8: 输出短路 0x4: 输出过压 0x2: 输入欠压 0x1: 输入过压 0x0: 无故障 |
| Ctrl_HVC 0X1800A105 | EDrv1_PowOnCmd | 电驱1上电指令 | 0x1: 闭合 0x0: 断开 |
|  | EDrv2_PowOnCmd | 电驱2上电指令 | 0x1: 闭合 0x0: 断开 |
|  | PaxAC_PowOnCmd | 空调上电指令 | 0x1: 闭合 0x0: 断开 |
|  | PTC_PowOnCmd | PTC上电指令 | 0x1: 闭合 0x0: 断开 |
| HVC1_LV 0X180105A1 | Batt_Vol | 低压输入电压 |  |
|  | DCDC_OutVol | DCDC输出电压 |  |
|  | HVC_KL15Vol | 高压控制板KL15电压 |  |
|  | HVC_ChgWakeUpVol | 充电唤醒电压 |  |
| HVC3_Temp 0X180305A1 | PDU_Temp | PDU控制器温度 |  |
|  | Out_Temp | 出水口温度 |  |
|  | In_Temp | 进水口温度 |  |
| HVC4_RlySt 0X180405A1 | KM01_MotDrv1MainSt | KM01:电驱1主接接触器状态 |  |
|  | KM04_MotDrv1PreSt | KM04:电驱1预充接触器状态 |  |
|  | KM02_MotDrv2MainSt | KM02:电驱2主接接触器状态 |  |
|  | KM05_MotDrv2PreSt | KM05:电驱2预充接触器状态 |  |
|  | KM03_PaxACSt | KM03:空调接触器状态 |  |
|  | KM06_PTCSt | KM06:PTC接触器状态 |  |
|  | MotDrv1_PowOnSt | 电驱1上电状态 |  |
|  | MotDrv2_PowOnSt | 电驱2上电状态 |  |
|  | PaxAC_PowOnSt | 空调上电状态 |  |
|  | PTC_PowOnSt | PTC上电状态 |  |
| HVC7_HV1 0X180705A1 | PwrPos_Vol | 多合一输入电压 |  |
|  | PTC_Vol | 电除霜电压 |  |
|  | MotDrv1_Vol | 电驱1电压 |  |
|  | MotDrv2_Vol | 电驱2电压 |  |
|  | PaxAC_Vol | 乘客空调电压 |  |
| VCU2MCU1 0X0C31EFD0 | VCU2OilMotor_En | 油泵电机使能 |  |
|  | VCU2OilMotor_WorkMode | 油泵电机工作模式 |  |
|  | VCU2OilMotor_CtrlMode | 油泵电机控制模式 |  |
|  | VCU2OilMotor_AntiSlipEn | 防溜坡使能 |  |
|  | VCU2OilMotor_ActiveDisCharge | 油泵电机主动放电功能 |  |
|  | VCU2OilMotor_BusCurLimit | 油泵电机母线电流限制 |  |
|  | VCU2OilMotor_TarSpd | 油泵电机目标转速 |  |
|  | VCU2OilMotor_TarTrq | 油泵电机目标转矩 |  |
| VCU2MCU2 0X0C31F1D0 | VCU2DrvMotor_En | 驱动电机使能 |  |
|  | VCU2DrvMotor_WorkMode | 驱动电机工作模式 |  |
|  | VCU2DrvMotor_CtrlMode | 驱动电机控制模式 |  |
|  | VCU2DrvMotor_AntiSlipEn | 防溜坡使能 |  |
|  | VCU2DrvMotor_ActiveDisCharge | 驱动电机主动放电功能 |  |
|  | VCU2DrvMotor_BusCurLimit | 驱动电机母线电流限制 |  |
|  | VCU2DrvMotor_TarSpd | 驱动电机目标转速 |  |
|  | VCU2DrvMotor_TarTrq | 驱动电机目标转矩 |  |
| MCU1Msg1 0X1836D0EF | OilMotorBusVolt | 油泵电机母线电压 |  |
|  | OilMotorSpd | 油泵电机当前转速 |  |
| MCU1Msg2 0X1837D0EF | OilMotorSt | 油泵电机状态 |  |
|  | OilMotorWorkModeSt | 油泵电机工作模式反馈 |  |
|  | OilMotorAntiSlipSt | 油泵电机防溜坡状态反馈 |  |
|  | OilMotorFaultLevel | 油泵电机故障状态 |  |
|  | OilMotorPwrLimitpct | 油泵电机限功率百分比 |  |
| MCU2Msg1 0X1836D0F1 | DrvMotorBusVolt | 驱动电机母线电压 |  |
|  | DrvMotorSpd | 驱动电机当前转速 |  |
|  | DrvMotorTrq | 驱动电机当前转矩 |  |
| MCU2Msg2 0X1837D0F1 | DrvMotorSt | 驱动电机状态 |  |
|  | DrvMotorWorkModeSt | 驱动电机工作模式反馈 |  |
|  | DrvMotorAntiSlipSt | 驱动电机防溜坡状态反馈 |  |
|  | DrvMotorFaultLevel | 驱动电机故障状态 |  |
|  | DrvMotorPwrLimitpct | 驱动电机限功率百分比 |  |

三通阀TWV

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0cfd6720 | TWV_ON_Ctr | 阀口连通开度，% | # 开度控制的是B口开度， # C口开度=100%-B口开度 |
| 0x18FD20B0 | Err_Code_Feedback | 水阀实时状态信息 | 0x0 水阀待机中 0x1 水阀运动中 0x2 水阀处于初始化中 0x3 水阀错误 |
|  | Opening_Feedback | 水阀开度信息反馈 | 开度控制的是B口开度， C口开度=100%-B口开度 |

功能描述与测试安排

初期调试阶段，不开放完整的控制逻辑，仅做信号处理功能测试：

- 各报文发送模块按照默认值发送，关键信息可通过全局变量更改。

- 各报文接收模块内部有cnt，可检测接收是否正常；

- 输入信号处理和解析为全局变量，可通过freemaster查看解析是否正常；

- 输出信号可通过Freemaster全局变量进行调整，可检测输出是否有效。

基本功能

测量条件

- VCU和电源和KL15正常上电，24V；

- 各总线波特率和匹配电阻正常；

各继电器控制处理

| 操作 | 修改变量 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| VCU主继电器，低端 | LSO01 |  |
| 水泵控制，低端 | LSO06 |  |
| 上装加载阀，低端 | LSO07 |  |
| 支腿加载阀，低端 | LSO08 |  |
| 驻车解除阀，低端 | LSO10 |  |
| 四轮转向阀，低端 | LSO12 |  |
| 斜行电磁阀，低端 | LSO13 |  |
| 喇叭继电器，低端 | LSO02 |  |
| OBC唤醒使能，高端 | HSO05 |  |
| 倒车语音，高端 | HSO07 |  |
| 缓速器控制驱动，高端（2A） | HSO10 |  |

初期目标：

要求能够唤醒OBC（检查是否还有其他控制器也是VCU唤醒）；

IG ON或慢充开关连接后，VCU工作，等待几秒钟自动闭合主继电器；而后IG OFF，VCU不关闭，即可以实现自供电；

油门信号（AI08和AI12）处理

| 操作 | 观测变量 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 松油门踏板 |  | 踏板开度为0 |
| 轻踩油门踏板 |  | 踏板开度逐渐增压 |
| 油门踏板踩到底 |  | 踏板开度为100% |
| 对比踏板和开度关系 |  | 线性度好，无明显死区 |

初期目标：油门踏板可以正常解析；若异常则需要增加两路信号采集，对比分析两信号是否在有效范围内，同步性怎样。

散热器出口温度信号（AI15）处理

| 操作 | 观测变量 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 散热器出口温度 |  | 符合实验室环境 |

各操作开关信号处理

| 操作 | 观测变量 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 开关驻车开关 | DI07 | 开关状态可检测，逻辑正确（未颠倒） |
| 上装加载开关 | DI10 |  |
| 喇叭开关 | DI13 |  |
| 支腿加载开关 | DI15 |  |
| 驻车解除开关 | DI16 |  |
| 四轮转向开关 | DI17 |  |
| 斜行开关 | DI18 |  |
| 电机液位传感器开关 | DI31 |  |
| 充电使能开关 | DI32 |  |
| D档 | DI01 |  |
| R档 | DI02 |  |
| KEY START | Off on start三档，其中start只有一次 |  |
| KEY ON或充电继电器连接 |  |  |

目初期标：满足充电、档位、钥匙操作的正常检测。

——注意看一下模型中钥匙操作的检测方法。

检查报文发送是否正常。

- 整车CAN：BMS\OBC\BRS\TMS

| Message Name | ID | 预期周期ms | 可能的异常信息 |
| --- | --- | --- | --- |

初期目标：VCU上电后，至少要求BMS\OBC都要有报文；

- 目前BMS报文够用；

- OBC待VCU唤醒；

- 动力CAN：PDU\MCU1\MCU2\TM\ISG\DCDC1\HVC\TWV\ACU

| Message Name | ID | 预期周期ms | 可能的异常信息 |
| --- | --- | --- | --- |

目标：VCU上电后，初期至少要求PDU\MCU1\MCU2\TM\ISG\DCDC1都要有报文；

- 目前MCU1\MCU2\TM\ISG可发送报文；

- PDU\ DCDC1\HVC无报文；

检查报文接收是否正常（检测周期和各报文的接收cnt变化）

| ID | 预期周期 | 发送方和接收方 | 可能的异常信息 |
| --- | --- | --- | --- |

目标：初期至少BMS\OBC\MCU报文接收正常；

高压电管理+DCDC

前提：

- IG ON：VCU唤醒OBC，OBC可以发送报文；

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| BMS（Key On/快充/慢充唤醒） | BMS主负继电器 |
|  | 电机主正继电器 |
|  | 开关磁阻控制器（慢充唤醒、DCDC暂不控） |
|  | 永磁同步控制器（慢充唤醒） |

预充和主正继电器通过整车CAN控制(前后桥的PDU和HVC，BMS只负责主负，先主负上电在预充和主正)，各支路继电器ShrRlyCtl等都要控。

行驶状态、快充和慢充状态都要启动DCDC，只要多合一控制器主正上高压启动DCDC即可。

报文信息

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCU_BMS | VCU_PowerOnReq | VCU高压上电命令 | 0：请求下高压； 1：请求上高压； |
|  | VCU_UrgencyCutOffPowerReq | VCU紧急下电命令 | 0：未请求； 1：请求下高压； |
| BMS_VCU | BMS_ReadySt | BMS上电Ready信号 | 0：Not Ready 1：Ready 2：Error |
|  | BMS_AlarmLevel | BMS最高报警等级 | 0x00:无故障 0x01:1级故障，不影响车辆正常行驶 0x02:2级故障，影像车辆性能，需要驾驶员限制行驶 0x03:3级故障，应立即停车处理或请求救援 0x04:4级故障，最高级别，应立即停车处理或请求救援 |
|  | BMS_SelfCheckStatus | BMS自检状态 | 0：自检中 1：自检完成 2：自检失败 3：保留 |
|  | BMS_PrechargeStatus | BMS预充状态 | 0：未预充 1：预充中 2：预充完成 3：预充失败 |
|  | Vol_Bat | 电池组总电压 |  |

——上表格中需要补充开关磁阻和永磁同步两个模块的报文信息。

上电流程

——整车CAN中BMS和动力CAN中各继电器操作的先后顺序？

下电流程

——下电流程中，关闭控制、关断继电器、BMS下电，这种方式均可以执行下电。

——目前考虑方式：先关闭控制，延迟5个周期后发送所有继电器断开指令（含BMS和动力，无需反馈确认）

充电管理+DCDC

| 输入 | 输出 | 基本逻辑 |
| --- | --- | --- |
|  | OBC唤醒使能（至OBC） | VCU确认慢充操作，唤醒OBC，而后OBC和BMS交互确认并执行流程。 |
|  | 充电使能 |  |
| 高压互锁 |  |  |

快充功能无需VCU协调处理。

- 目前有慢充唤醒，但是如何检测慢充连接信号？

4月21日：慢充连接是机械上硬连接，无乘用车慢充功能的插枪和把枪状态。

报文信息

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| OBC | OBC_Voltage | 当前充电电压 |  |
|  | OBC_Current | 当前充电电流 |  |
|  | HardWare_Fault | 硬件故障 |  |

——初期目标：无需车辆状态信息确认，只需检测BMS、OBC和动力系统严重故障故障。

上电流程

——充电和上下电共用一个报文？？

下电流程

开关磁阻驱动控制+液压泵站

电气信号

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 油门 |  |
| D档 |  |
| R档 |  |

报文信息

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| BMS_VCU | BMS_ReadySt | BMS上电Ready信号 | 0：Not Ready 1：Ready 2：Error |
|  | BMS_AlarmLevel | BMS最高报警等级 | 0x00:无故障 0x01:1级故障，不影响车辆正常行驶 0x02:2级故障，影像车辆性能，需要驾驶员限制行驶 0x03:3级故障，应立即停车处理或请求救援 0x04:4级故障，最高级别，应立即停车处理或请求救援 |
|  | Power_DischargePeak | 峰值放电电流 | 用于计算允许功率？ |
|  | Power_DischargeContinue | 持续放电电流 |  |
|  | Power_ChargePeak | 峰值充电电流 |  |
|  | Power_ChargeContinue | 持续充电电流 |  |
| VCU_OilMCU | VCU_OilMotorEn_b | 油泵电机使能 | 0x00：自由 0x01：使能 |
|  | VCU_OilMotorWorkMode_enum | 油泵电机工作模式 | 0x00：正转电动 0x01：正转发电 0x02：反转电动 0x03：反转发电 |
|  | VCU_OilMotorCtrlMode_enum | 油泵电机控制模式 | 0x00：转速控制 0x01：转矩控制 |
|  | VCU_OilMotorTarSpd_rpm | 油泵电机目标转速 |  |
| VCU_DrvMCU | VCU_DrvMotorEn_b | 驱动电机使能 | 0x00：自由 0x01：使能 |
|  | VCU_DrvMotorWorkMode_enum | 驱动电机工作模式 | 0x00：正转电动 0x01：正转发电 0x02：反转电动 0x03：反转发电 |
|  | VCU_DrvMotorCtrlMode_enum | 驱动电机控制模式 | 0x00：转速控制 0x01：转矩控制 |
|  | VCU_DrvMotorTarTrq_Nm | 驱动电机目标扭矩 |  |
| OilMCU | OilMotorSpd | 油泵电机当前转速 |  |
|  | OilMotorSt | 油泵电机状态 |  |
|  | OilMotorWorkModeSt | 油泵电机工作模式反馈 |  |
|  | OilMotorFaultLevel | 油泵电机故障状态 |  |
|  | OilMotorPwrLimitpct | 油泵电机限功率百分比 |  |
| DrvMCU | DrvMotorSpd | 驱动电机当前转速 |  |
|  | DrvMotorTrq | 驱动电机当前转矩 |  |
|  | DrvMotorSt | 驱动电机状态 |  |
|  | DrvMotorWorkModeSt | 驱动电机工作模式反馈 |  |
|  | DrvMotorFaultLevel | 驱动电机故障状态 |  |
|  | DrvMotorPwrLimitpct | 驱动电机限功率百分比 |  |

电机相关信息待更新。

驱动控制

前提，高压上电完毕，系统ready。

功能：

- 高压上电完毕后发送使能，控制模式为转矩模式；

- 依据档位和油门开度查询目标转矩（D/R档驱动力矩MAP，N档为0）

| # 变量 | # 说明 |
| --- | --- |
| # VCU2DrvMotor_En | # 驱动电机使能 |
| # VCU2DrvMotor_WorkMode | # 驱动电机工作模式 |
| # VCU2DrvMotor_CtrlMode | # 驱动电机控制模式 |
| VCU2DrvMotor_TarTrq | 驱动电机目标转矩 |

初期目标：测试VCU2MCU2

根据油门踏板开度或者手动输入目标扭矩，可驱动电机转动；

油泵控制

前提，高压上电完毕，系统ready。

功能：

- 高压上电完毕后发送使能，控制模式为转矩模式；

- 油泵控制需求待定。

| VCU2OilMotor_En | 油泵电机使能 |
| --- | --- |
| # VCU2OilMotor_WorkMode | # 油泵电机工作模式 |
| # VCU2OilMotor_CtrlMode | # 油泵电机控制模式 |
| # VCU2OilMotor_TarSpd | # 油泵电机目标转速 |

初期目标：测试VCU2MCU1

可以控制油泵按照期望转速工作；

永磁同步驱动控制+液压泵站

报文信息

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| TM HCU Command | MCU_Enable |  |  |
|  | Control_Mode |  | 2 = Torque Control |
|  | Gear |  |  |
|  | Demand_Torque |  |  |
| TM MCU STATUS 1 | Motor Speed |  |  |
|  | Motor Torque |  |  |
| TM MCU STATUS2 | Fail Grade |  |  |
| ISG HCU Command | MCU_Enable |  |  |
|  | Control_Mode |  | 2 = Torque Control |
|  | Gear |  |  |
|  | Demand_Torque |  |  |
| ISG MCU STATUS 1 | Motor Speed |  |  |
|  | Motor Torque |  |  |
| ISG MCU STATUS2 | Fail Grade |  |  |

——TWV暂缺

驱动控制

前提，高压上电完毕，系统ready。

功能：

- 高压上电完毕后发送使能，控制模式为转矩模式；

- 依据档位和油门开度查询目标转矩（D/R档驱动力矩MAP，N档为0）

初期目标：根据油门踏板开度或者手动输入目标扭矩，可驱动电机转动；

油泵控制

前提，高压上电完毕，系统ready。

功能：

- 高压上电完毕后发送使能，控制模式为转矩模式；

- 油泵控制需求待定。

- TWV需求待定。

初期目标：可以控制油泵按照期望转速工作；

制动电阻+缓速器

检测到油门踏板为0，车速或电机转速大于阈值即可再生制动。

如何协调与常规制动关系？

缓速器如何使用待定。

报文信号

| 输入 | 输出 | 基本逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 电池允许充电功率 | 再生制动力矩 | 再生制动总功率P1=电池最低充电功率P3+电阻最大泄放功率P2 |
| 制动电阻允许功率 | 缓速器驱动 |  |

冷却控制

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 散热器出口温度 | 水泵继电器 |
| 电池组温度 | 风扇组1PWM（电机冷却） |
| 电机和驱动器温度 | 风扇组2PWM（电池冷却） |
|  | 液压油冷却风扇 |
|  | 电磁三通阀（两路冷却液分配比例） |
|  | 水冷机组（BMS唤醒） |

VCU要想执行TMS风机档位请求，该档位与风扇PWM的关系？

根据TMS档位请求的档位（10%-100%），结合电机控制器和电机等冷却回路部件温度情况，进行相应。具体标定辆后续可根据实际情况确定。

报文

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| TMS_VCU | TMS_FanSpeedLvl_num | 风机档位 |  |
| VCU_TMS | VCU_FanSpeedLvl_num | 风机档位 |  |
| 开关磁阻 | PDU_Temp | PDU控制器温度 |  |
|  | Out_Temp | 出水口温度 |  |
|  | In_Temp | 进水口温度 |  |
| 永磁同步 |  |  |  |

附件控制

待定

| 输入 | 输出 | 基本逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 上装加载开关 | 上装加载阀 | 只检查开关，操作员确认前提条件 |
| 支架加载开关 | 支架加载阀 |  |
| 驻车制动释放开关 | 驻车制动释放阀 |  |
| 四轮转向开关 | 四轮转向电磁阀 |  |
| 斜行开关 | 斜行电磁阀 |  |
| 喇叭按钮开关 | 喇叭继电器 |  |
| R档开关 | 倒车语音 | R档有效 |
| 驻车低压报警开关 |  | 上报仪表 |
| 电机液位传感器 |  | 上报仪表 |

ICU显示

具体显示信息待定。