大台架VCU功能需求分析

编制：     井后华

校核：

日期：   2026-04-20

目    录

1	文档说明	1

2	问题汇总	1

3	总体架构方案	1

3.1	核心功能	1

3.2	高压拓扑	2

3.3	低压拓扑	2

3.4	VCU接口	2

3.5	总线拓扑	4

3.5.1	整车CAN	4

3.5.2	动力CAN	4

4	功能描述	10

4.1	低压管理	10

4.2	高压电管理	10

4.2.1	报文信息	11

4.2.2	上电流程	12

4.2.3	常规下电流程	12

4.2.4	异常下电	12

4.3	充电管理	12

4.3.1	报文信息	12

4.4	驱动控制	12

4.4.1	报文信息	13

4.5	制动控制	14

4.6	冷却控制	14

4.6.1	报文	15

4.7	附件控制	15

4.7.1	报文	15

文档说明

针对大台架VCU功能需求分析和说明文档。

问题汇总

- 缺少制动电阻和三通阀的CAN协议，需要自己制作DBC文件。

- 低压电路图中永磁同步和开关磁阻两组电机均同时连接整车CAN和动力CAN，但实际使用的是动力CAN，需确认。

- 永磁同步协议中，高压上电有好多量（ShrRlyCtl、HVACRlyCtl、PTCRlyCtl、HghVtgCnt），使用哪个？

- ZT_SPV_CAN通讯协议中也包含开关磁阻电机内容，但是部分报文与《开关磁阻电机MP2505_深蓝动力矿卡四合一通讯协议》不一致，PDU相关也不一致，以哪个为准？

- ICU接收部分信息缺失，会根据实际情况取舍。

- 开关磁阻和永磁同步两套动力系统中都包含DCDC，二者功能逻辑？

- D档和R档是两个不同的开关，是否会同时有效？若同时有效做N档处理？

- 常规制动由驾驶员直接操作，再生制动由VCU控制，二者如何协同？缓速器控制逻辑？

- 油门、温度传感器的电气特性？

- 目前有慢充唤醒，但是如何检测慢充连接信号？

- VCU要想执行TMS风机档位请求，该档位与风扇PWM的关系？

总体架构方案

核心功能

- 低压电管理：支持KEY ON和慢充唤醒，支持延迟断电。

- 高压电管理：包括电池、驱动电机、液压泵站、DCDC、水冷机组、制动电阻；支持慢充和快充。

- 驱动行驶：开关磁阻多合一和永磁同步多合一，分别用于前桥和后桥控制，分别包括行走电机、液压泵站（用于转向、制动、上装等）；转向和常规制动操作由其他部件实现，VCU只负责提供液压泵站。

- 制动功能：制动电阻为用于消耗再生制动能量，即电池无法回收的能量通过制动电阻消耗掉；常规制动操作由其他部件实现；VCU可以低压控制缓速器。

- 冷却控制：根据电机、冷却液温度控制风扇和水泵。

- 附件控制：根据按钮操作实现相关继电器控制。

高压拓扑

低压拓扑

VCU接口

| 原VCU管脚 | 新VCU管脚 | 含义 | 信号类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 供电正极 |  |
| 116 |  | 供电正极 |  |
| 1 |  | 供电GND |  |
| 114 |  | 供电GND |  |
| 115 |  | 供电GND |  |
| 19 |  | KEY START |  |
| 3 |  | KEY ON或充电继电器连接 |  |
| 77 |  | 油门电源1 |  |
| 10 |  | 油门信号1 | AD |
| 78 |  | 油门电源2 |  |
| 11 |  | 油门信号2 | AD |
| 76 |  | 油门电源地 |  |
| 61 |  | 传感器正 |  |
| 12 |  | 传感器模拟信号 | AD |
| 60 |  | 传感器负 |  |
| 102 |  | D档 | GPI |
| 103 |  | R档 | GPI |
| 56 |  | 驻车低压报警 | GPI |
| 57 |  | 上装加载开关 | GPI |
| 86 |  | 喇叭开关 | GPI |
| 87 |  | 支腿加载开关 | GPI |
| 94 |  | 驻车解除开关 | GPI |
| 95 |  | 四轮转向开关 | GPI |
| 96 |  | 斜行开关 | GPI |
| 104 |  | 电机液位传感器开关 | GPI |
| 111 |  | 充电使能开关 | GPI |
| 29 |  | 流量计信号（预留） | GPI |
| 31 |  | 压力传感器1（预留） | GPI |
| 32 |  | 压力传感器2（预留） | GPI |
| 33 |  | 温度传感器1（预留） | GPI |
| 34 |  | 充电使能开关（重复了） | GPI |
| 68 |  | CAN0H，配120Ω | 整车CAN |
| 49 |  | CAN0L |  |
| 64 |  | CAN1H，配120Ω | 动力CAN |
| 45 |  | CAN1L |  |
| 69 |  | CAN2H | 调试CAN |
| 50 |  | CAN2L |  |
| 89 |  | 风扇1，高端 | PWM OUT |
| 97 |  | 风扇2，高端 | PWM OUT |
| 90 |  | VCU主继电器，低端 | GPO |
| 18 |  | 水泵控制，低端 | GPO |
| 117 |  | 上装加载阀，低端 | GPO |
| 118 |  | 支腿加载阀，低端 | GPO |
| 119 |  | 驻车解除阀，低端 | GPO |
| 120 |  | 四轮转向阀，低端 | GPO |
| 113 |  | 斜行电磁阀，低端 | GPO |
| 121 |  | 液压油冷却风扇，低端（预留） | GPO |
| 24 |  | 喇叭继电器，低端 | GPO |
| 98 |  | 倒车语音，高端 | GPO |
| 59 |  | OBC唤醒使能，高端 | GPO |
| 37 |  | 缓速器控制驱动，高端（2A） | GPO |
| 35 |  | 高压互锁低边输出 |  |
| 25 |  | Bootloader |  |

新VCU管脚待分配确认。

总线拓扑

整车CAN

- BMS（与VCU交互上下请求，与OBC交互充电流程与TMS交互冷却控制）

- OBC（与BMS交互充电流程）

- TMS（与BMS交互温度请求和压缩机控制，与VCU交互风扇控制）

- ICU（接收VCU转发信息）

- 制动电阻（暂无协议）

- 永磁同步E3/E4（未用）

- 开关磁阻18/19（未用）

——ZT_SPV_CAN通讯协议_V1.1中的整车CAN矩阵

动力CAN

- 永磁同步D3/D4；——250Kbps、INTEL格式

- 开关磁阻20/21；

- 三通阀（暂无协议）

永磁同步多合一

PDU电机控制器扩展帧CAN通讯协议V1.0（PDU）——高压电管理

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCU_PDU 0x0CF2503B | VCU_ShrRlyCtl | DCDC，DCAC(油泵)，DCAC(气泵) 共用继电器控制指令 | 0=断开 1=接通 2=异常 3=无效 |
|  | VCU_HVACRlyCtl | HVAC(空调)继电器控制指令 (空调预充，空调接触器) | 0=断开 1=接通 2=异常 3=无效 |
|  | VCU_PTCRlyCtl | PTC继电器控制指令 | 0=断开 1=接通 2=异常 3=无效 |
|  | VCU_HghVtgCnt | 高压上下电指令 (总正，预充接触器上电) | 0=下电指令 1=上电指令 2=异常 3=无效 |

VCU向PDU发送继电器控制请求，由PDU执行；

DCDC/DCAC、HVAC、PTC、上下电请求，哪个有用？

电机控制器扩展帧CAN通讯协议V1.0（辅驱三合一）——使能

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCU3 0x0C079AA7 |  | DC/DC启动指令 | 0x55：启动，0xAA：关闭 |
|  |  | DC/AC（助力转向）启动指令 | 0x55：启动，0xAA：关闭 |
|  |  | DC/AC（助力转向）工作模拟式 | 0x55：正常运行，0xAA：待机 |
|  |  | DC/AC（空压机）启动指令 | 0x55：启动，0xAA：关闭 |
| ACU1 0x0C08A79A |  | DCDC散热器温度 | 1℃/bit，-40 |
| ACU2 0x0C09A79B |  | 油泵DCAC散热温度 | 1℃/bit，-40 |
| ACU3 0x0C09A79C |  | 气泵DC/AC散热温度 | 1℃/bit，-40 |

VCU发送DCDC等使能请求；附件返回温度；

哪个有用？

扩展帧通讯协议V1.0（主驱）——电机控制

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCU_MCU 0xCFF05EF | MCU_Enable |  | 0 = disable 1 = enable |
|  | Fault Reset |  | 0 = disable 1 = enable |
|  | Control_Mode |  | 0 = Reserved 1 = Speed Control 2 = Torque Control 3 = Active Discharge |
|  | Gear |  | 0=Neutral 1=Drive 2=Reverse |
|  | Demand_Limit High Positive Value（正值） |  | 转速：0~16384 |
|  | Demand_Limit Low Negative Value（负值） |  | 转速：0~16384 |
|  | Demand_Torque |  | -5000~5000 |
|  | Demand_Speed |  | -15000~15000 |
| MCU1 0xCFF0005 | Motor Speed |  | -15000～15000 |
|  | Motor Torque |  | -5000～5000 |
|  | Active_Discharge_Enable_Feedback |  | 0 = disable 1 = enable |
|  | IGBT_Enable_Feedback |  | 0 = disable 1 = enable |
| MCU2 0xCFF0105 | Motor Temperature |  | -40～215 |
|  | MCU temperature |  | -40～215 |
|  | Torque Limit(High) |  | 0～5000 |
|  | Torque Limit(Low) |  | -5000～0 |
|  | Fail Grade |  | 0 = No Fault 1 = Warning (degraded) 2 = Fault (zero torque output) 3 = Fault (shut down MCU) |

开关磁阻多合一HVC

开关磁阻电机MP2505_深蓝动力矿卡四合一通讯协议，比ZT_SPV_CAN信息量多一些，但在DCDC和PDU方面有不同，以哪个为准？

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCU_DCDC1 0X18008FD0 | VCU_DCDC1_En | DCDC工作使能命令 | 0x3: 预留 0x2: 停止 0x1: 启动 0x0: 预留 |
| DCDC1_1 0X1800D08F | DCDC1_OutVolt | DCDC输出电压 |  |
|  | DCDC1_OutCurr | DCDC输出电流 |  |
|  | DCDC1_InputVolt | DCDC输入电压 |  |
|  | DCDC1_ModuleTemp | DCDC模块温度 |  |
| DCDC1_2 0X1801D08F | DCDC1_FaultLevel | DCDC故障等级 | 0x3: 3级故障（告警） 0x2: 2级故障（降额运行） 0x1: 1级故障（关机保护） 0x0: 无故障 |
|  | DCDC1_WorkSt | DCDC工作状态 | 0x6: 保护关机 0x5: 正常关机 0x4: 运行 0x3: 启动 0x2: 待机 0x1: 自检 0x0: 预留 |
|  | DCDC1_FaultSt | DCDC故障状态 | 0x400: 母线故障 0x200: 通信故障 0x100: 硬件故障 0x80: 内部通信故障 0x40: 输出过流 0x20: 过温 0x10: 输出欠压 0x8: 输出短路 0x4: 输出过压 0x2: 输入欠压 0x1: 输入过压 0x0: 无故障 |
| Ctrl_HVC 0X1800A105 | EDrv1_PowOnCmd | 电驱1上电指令 | 0x1: 闭合 0x0: 断开 |
|  | EDrv2_PowOnCmd | 电驱2上电指令 | 0x1: 闭合 0x0: 断开 |
|  | PaxAC_PowOnCmd | 空调上电指令 | 0x1: 闭合 0x0: 断开 |
|  | PTC_PowOnCmd | PTC上电指令 | 0x1: 闭合 0x0: 断开 |
| HVC1_LV 0X180105A1 | Batt_Vol | 低压输入电压 |  |
|  | DCDC_OutVol | DCDC输出电压 |  |
|  | HVC_KL15Vol | 高压控制板KL15电压 |  |
|  | HVC_ChgWakeUpVol | 充电唤醒电压 |  |
| HVC3_Temp 0X180305A1 | PDU_Temp | PDU控制器温度 |  |
|  | Out_Temp | 出水口温度 |  |
|  | In_Temp | 进水口温度 |  |
| HVC4_RlySt 0X180405A1 | KM01_MotDrv1MainSt | KM01:电驱1主接接触器状态 |  |
|  | KM04_MotDrv1PreSt | KM04:电驱1预充接触器状态 |  |
|  | KM02_MotDrv2MainSt | KM02:电驱2主接接触器状态 |  |
|  | KM05_MotDrv2PreSt | KM05:电驱2预充接触器状态 |  |
|  | KM03_PaxACSt | KM03:空调接触器状态 |  |
|  | KM06_PTCSt | KM06:PTC接触器状态 |  |
|  | MotDrv1_PowOnSt | 电驱1上电状态 |  |
|  | MotDrv2_PowOnSt | 电驱2上电状态 |  |
|  | PaxAC_PowOnSt | 空调上电状态 |  |
|  | PTC_PowOnSt | PTC上电状态 |  |
| HVC7_HV1 0X180705A1 | PwrPos_Vol | 多合一输入电压 |  |
|  | PTC_Vol | 电除霜电压 |  |
|  | MotDrv1_Vol | 电驱1电压 |  |
|  | MotDrv2_Vol | 电驱2电压 |  |
|  | PaxAC_Vol | 乘客空调电压 |  |
| VCU2MCU1 0X0C31EFD0 | VCU2OilMotor_En | 油泵电机使能 |  |
|  | VCU2OilMotor_WorkMode | 油泵电机工作模式 |  |
|  | VCU2OilMotor_CtrlMode | 油泵电机控制模式 |  |
|  | VCU2OilMotor_AntiSlipEn | 防溜坡使能 |  |
|  | VCU2OilMotor_ActiveDisCharge | 油泵电机主动放电功能 |  |
|  | VCU2OilMotor_BusCurLimit | 油泵电机母线电流限制 |  |
|  | VCU2OilMotor_TarSpd | 油泵电机目标转速 |  |
|  | VCU2OilMotor_TarTrq | 油泵电机目标转矩 |  |
| VCU2MCU2 0X0C31F1D0 | VCU2DrvMotor_En | 驱动电机使能 |  |
|  | VCU2DrvMotor_WorkMode | 驱动电机工作模式 |  |
|  | VCU2DrvMotor_CtrlMode | 驱动电机控制模式 |  |
|  | VCU2DrvMotor_AntiSlipEn | 防溜坡使能 |  |
|  | VCU2DrvMotor_ActiveDisCharge | 驱动电机主动放电功能 |  |
|  | VCU2DrvMotor_BusCurLimit | 驱动电机母线电流限制 |  |
|  | VCU2DrvMotor_TarSpd | 驱动电机目标转速 |  |
|  | VCU2DrvMotor_TarTrq | 驱动电机目标转矩 |  |
| MCU1Msg1 0X1836D0EF | OilMotorBusVolt | 油泵电机母线电压 |  |
|  | OilMotorSpd | 油泵电机当前转速 |  |
| MCU1Msg2 0X1837D0EF | OilMotorSt | 油泵电机状态 |  |
|  | OilMotorWorkModeSt | 油泵电机工作模式反馈 |  |
|  | OilMotorAntiSlipSt | 油泵电机防溜坡状态反馈 |  |
|  | OilMotorFaultLevel | 油泵电机故障状态 |  |
|  | OilMotorPwrLimitpct | 油泵电机限功率百分比 |  |
| MCU2Msg1 0X1836D0F1 | DrvMotorBusVolt | 驱动电机母线电压 |  |
|  | DrvMotorSpd | 驱动电机当前转速 |  |
|  | DrvMotorTrq | 驱动电机当前转矩 |  |
| MCU2Msg2 0X1837D0F1 | DrvMotorSt | 驱动电机状态 |  |
|  | DrvMotorWorkModeSt | 驱动电机工作模式反馈 |  |
|  | DrvMotorAntiSlipSt | 驱动电机防溜坡状态反馈 |  |
|  | DrvMotorFaultLevel | 驱动电机故障状态 |  |
|  | DrvMotorPwrLimitpct | 驱动电机限功率百分比 |  |

ZT_SPV_CAN通讯协议——包含PDU

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCU2PDU_1 0x0C0A88EF | DCDC_Enable | DCDC电源控制指令 （DCDC使能） |  |
| VCU2PDU_2 0x18FF1AEF | DrvMotorPreChargeRelay | 电机预充接触器控制指令 |  |
|  | DrvMotorEnManRelay | 电机主正接触器控制指令 |  |
|  | EnDCDCRelay | DCDC接触器控制指令 |  |
| PDU1 0x1801A79C | DCDC_InputVolt | DCDC输入电压 |  |
|  | DCDC_OutputVolt | DCDC输出电压 |  |
|  | DCDC_DCBusI_A | DCDC输出电流 |  |
|  | DCDC_Temp | 散热器温度 |  |
| PDU2 0x1801A89C | DCDC_WorkState1 | DCDC状态1 |  |
|  | DCDC_OutPutCutSt | 输出切断 |  |
|  | DCDC_IntPutCutSt | 输入切断 |  |
|  | DCDC_FailLv | 故障等级 |  |
|  | DCDC_WorkState2 | DCDC状态2 |  |
| PDU3 0x1801A79F | DrvMotorPreChargeRelayState | 电机预充接触器状态 |  |
|  | DrvMotorRelayState | 电机主正接触器状态 |  |
|  | DCDCRelayState | DCDC接触器状态 |  |
|  | AirRelayState | 空调接触器状态 |  |
|  | OBCRelayState | OBC接触器状态 |  |

功能描述

低压管理

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| Key On慢充唤醒 | 主继电器控制 |
| 慢充唤醒 |  |
| Key Start |  |

高压电管理

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| BMS（Key On/快充/慢充唤醒） | BMS主负继电器 |
|  | 电机主正继电器 |
|  | 开关磁阻控制器（慢充唤醒、DCDC暂不控） |
|  | 永磁同步控制器（慢充唤醒） |

报文信息

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCU_BMS | VCU_PowerOnReq | VCU高压上电命令 | 0：请求下高压； 1：请求上高压； |
|  | VCU_UrgencyCutOffPowerReq | VCU紧急下电命令 | 0：未请求； 1：请求下高压； |
| BMS_VCU | BMS_ReadySt | BMS上电Ready信号 | 0：Not Ready 1：Ready 2：Error |
|  | BMS_AlarmLevel | BMS最高报警等级 | 0x00:无故障 0x01:1级故障，不影响车辆正常行驶 0x02:2级故障，影像车辆性能，需要驾驶员限制行驶 0x03:3级故障，应立即停车处理或请求救援 0x04:4级故障，最高级别，应立即停车处理或请求救援 |
|  | BMS_SelfCheckStatus | BMS自检状态 | 0：自检中 1：自检完成 2：自检失败 3：保留 |
|  | BMS_PrechargeStatus | BMS预充状态 | 0：未预充 1：预充中 2：预充完成 3：预充失败 |
|  | Vol_Bat | 电池组总电压 |  |

PDU和多合一相关内容待定。

上电流程

常规下电流程

异常下电

充电管理

| 输入 | 输出 | 基本逻辑 |
| --- | --- | --- |
|  | OBC唤醒使能（至OBC） | VCU确认慢充操作，唤醒OBC，而后OBC和BMS交互确认并执行流程。 |
|  | 充电使能 |  |
| 高压互锁 |  |  |

快充功能无需VCU协调处理。

报文信息

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| OBC | OBC_Voltage | 当前充电电压 |  |
|  | OBC_Current | 当前充电电流 |  |
|  | HardWare_Fault | 硬件故障 |  |

车辆状态信息待补充。

驱动控制

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 油门 |  |
| D档 |  |
| R档 |  |

电机等信息待补充。

报文信息

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| BMS_VCU | BMS_ReadySt | BMS上电Ready信号 | 0：Not Ready 1：Ready 2：Error |
|  | BMS_AlarmLevel | BMS最高报警等级 | 0x00:无故障 0x01:1级故障，不影响车辆正常行驶 0x02:2级故障，影像车辆性能，需要驾驶员限制行驶 0x03:3级故障，应立即停车处理或请求救援 0x04:4级故障，最高级别，应立即停车处理或请求救援 |
|  | Power_DischargePeak | 峰值放电电流 | 用于计算允许功率？ |
|  | Power_DischargeContinue | 持续放电电流 |  |
|  | Power_ChargePeak | 峰值充电电流 |  |
|  | Power_ChargeContinue | 持续充电电流 |  |
| VCU_OilMCU | VCU_OilMotorEn_b | 油泵电机使能 | 0x00：自由 0x01：使能 |
|  | VCU_OilMotorWorkMode_enum | 油泵电机工作模式 | 0x00：正转电动 0x01：正转发电 0x02：反转电动 0x03：反转发电 |
|  | VCU_OilMotorCtrlMode_enum | 油泵电机控制模式 | 0x00：转速控制 0x01：转矩控制 |
|  | VCU_OilMotorTarSpd_rpm | 油泵电机目标转速 |  |
| VCU_DrvMCU | VCU_DrvMotorEn_b | 驱动电机使能 | 0x00：自由 0x01：使能 |
|  | VCU_DrvMotorWorkMode_enum | 驱动电机工作模式 | 0x00：正转电动 0x01：正转发电 0x02：反转电动 0x03：反转发电 |
|  | VCU_DrvMotorCtrlMode_enum | 驱动电机控制模式 | 0x00：转速控制 0x01：转矩控制 |
|  | VCU_DrvMotorTarTrq_Nm | 驱动电机目标扭矩 |  |
| OilMCU | OilMotorSpd | 油泵电机当前转速 |  |
|  | OilMotorSt | 油泵电机状态 |  |
|  | OilMotorWorkModeSt | 油泵电机工作模式反馈 |  |
|  | OilMotorFaultLevel | 油泵电机故障状态 |  |
|  | OilMotorPwrLimitpct | 油泵电机限功率百分比 |  |
| DrvMCU | DrvMotorSpd | 驱动电机当前转速 |  |
|  | DrvMotorTrq | 驱动电机当前转矩 |  |
|  | DrvMotorSt | 驱动电机状态 |  |
|  | DrvMotorWorkModeSt | 驱动电机工作模式反馈 |  |
|  | DrvMotorFaultLevel | 驱动电机故障状态 |  |
|  | DrvMotorPwrLimitpct | 驱动电机限功率百分比 |  |

电机相关信息待更新。

制动控制

| 输入 | 输出 | 基本逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 电池允许充电功率 | 再生制动力矩 | 再生制动总功率P1=电池最低充电功率P3+电阻最大泄放功率P2 |
| 制动电阻允许功率 | 缓速器驱动 |  |

如何协调与常规制动关系？

缓速器如何使用？

冷却控制

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 散热器出口温度 | 水泵继电器 |
| 电池组温度 | 风扇组1PWM（电机冷却） |
| 电机和驱动器温度 | 风扇组2PWM（电池冷却） |
|  | 液压油冷却风扇 |
|  | 电磁三通阀（两路冷却液分配比例） |
|  | 水冷机组（BMS唤醒） |

报文

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| TMS_VCU | TMS_FanSpeedLvl_num | 风机档位 |  |
| VCU_TMS | VCU_FanSpeedLvl_num | 风机档位 |  |
| 开关磁阻 | PDU_Temp | PDU控制器温度 |  |
|  | Out_Temp | 出水口温度 |  |
|  | In_Temp | 进水口温度 |  |
| 永磁同步 |  |  |  |

附件控制

| 输入 | 输出 | 基本逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 上装加载开关 | 上装加载阀 | 只检查开关，操作员确认前提条件 |
| 支架加载开关 | 支架加载阀 |  |
| 驻车制动释放开关 | 驻车制动释放阀 |  |
| 四轮转向开关 | 四轮转向电磁阀 |  |
| 斜行开关 | 斜行电磁阀 |  |
| 喇叭按钮开关 | 喇叭继电器 |  |
|  | 倒车语音 | R档有效 |
| 驻车低压报警开关 |  | 上报仪表 |
| 电机液位传感器 |  | 上报仪表 |

报文

| 节点关系 | 信号名称 | 信号描述 | 信号值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCU_ICU |  |  |  |